ПРОЕКТИРОВАНЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ КОВОРКИНГА ДЛЯ ФРИЛАНСЕРОВ

РЕДИНОВ ДМИТРИЙ МАКСИМОВИЧ

МИНАЕВА МИРРА ДМИТРИЕВНА

1. Общее описание:

Главная цель сети — обеспечить надёжное, быстрое и безопасное подключение всех пользователей к Интернету с полной изоляцией трафика между клиентами, а также предоставить сотрудникам и администраторам возможность безопасного управления оборудованием и сервисами.

Основные задачи проекта:

- Организация стабильного высокоскоростного Wi-Fi-доступа для фрилансеров и гостей коворкинга.

- Создание выделенной служебной инфраструктуры для сотрудников и систем видеонаблюдения.

- Обеспечение защиты данных и предотвращение несанкционированного доступа.

- Внедрение системы авторизации пользователей и управления доступом.

- Повышение отказоустойчивости сети за счёт резервирования оборудования и каналов связи.

Проектная сеть должна быть удобной для пользователей, легко управляемой, безопасной и готовой к масштабированию при увеличении количества клиентов.

2. Логическая схема сети:

Для разработки логической схемы нужно выделить основные группы пользователей и их роли, определите их потребности в обмене данными и доступе к ресурсам.

Первая группа - это гости, фрилансеры основные пользователи коворкинга. Которым требуется доступ в интернет и, возможно, к общим принтерам. Их ключевое требование - полная изоляция друг от друга.

Им нужно: Интернет (основной ресурс), Общие принтеры (по необходимости).

Запрещено: Любой доступ к другим VLAN, включая других фрилансеров.

Вторая группа - это администраторы, сотрудники коворкинга (менеджеры, бухгалтер, техподдержка). Им нужен доступ к управляющим системам, финансам, камерам и оборудованию

Им нужно: Интернет, Сервер управления (если есть), Система контроля доступа, IP-камеры, Финансовые сервисы, Принтеры.

И третья группа - отдельная служебная сеть всех сетевых устройств (коммутаторы, точки доступа, маршрутизатор, камеры). Эта сеть должна быть строго изолирована от пользовательских.

Далее нужно определить требования к подключению:

Количество пользователей в каждом отделе и количество сетевых устройств:

- Гости: 200 рабочих мест.

  - Устройства: 300-400 устройств (у каждого фрилансера может быть ноутбук, телефон и/или планшет).

- Администрация: допустим, 10 сотрудников.

  - Устройства: 15-20 устройств (ПК, телефоны, служебные ноутбуки).

- Служебная сеть:

  - Устройства: 30-50 устройств (коммутаторы, точки доступа, камеры, маршрутизатор).

Итого: примерно 470 активных сетевых устройств

Затем нужно определить необходимости в беспроводном доступе и мобильности:

- Wi-Fi является основным и единственным способом подключения для фрилансеров. Проводные розетки могут отсутствовать как класс.

- Мобильность критически важна. Пользователи должны свободно перемещаться по пространству коворкинга без потери соединения (требуется бесшовный роуминг)

После успешного планирования и проработки предметной области, можно приступить к проектированию логической технологии:

Схема VLAN для сегментации сети по отделам и функциям:

| VLAN ID | Имя VLAN | Описание | Подсеть |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | MGMT | Управление сетевым оборудованием | 10.10.10.0/24 |
| 20 | ADMIN | Сотрудники администрации | 10.10.20.0/24 |
| 50 | SERVICES | Офисное оборудование | 10.10.50.0/24 |
| 100 | FREELANCERS | Основные клиенты (фрилансеры) | 10.10.100.0/24 |

Общение VLAN:

- VLAN 100 (Фрилансеры):

  - Изолирован: не может общаться с другими устройствами в том же VLAN 200.

  - Доступ: имеет доступ только к VLAN 50 (Принтеры) и в Интернет. Весь трафик между фрилансерами блокируется на уровне коммутатора (функция Private VLAN или изоляция на точке доступа).

- VLAN 20 (Admin):

  - Доступ: имеет доступ ко всем другим VLAN (для управления) и в Интернет.

- VLAN 50 (Сервисы):

  - Доступ: Доступен из VLAN 100 (Фрилансеры) и VLAN 20 (Admin) по определенным, ограниченным портам (например, 9100 для печати).

Логическая схема:

3. Физическая инфраструктура:

Выбор технологий и протоколов:

Внутренняя маршрутизация:

Между VLAN маршрутизация на L3 (SVI) в паре с централизованным фаерволом.

Самый оптимальный вариант сценария:

- Два ядра/агрегации (стек/MLAG). Между агрегаторами и внешним маршрутизатором — несколько ссылок (LACP).

- Используем динамический протокол OSPF (single area) для внутренних маршрутов.

- Причины: OSPF автоматически перенастроит маршрутизацию при отказе ссылки/устройства, проще масштабируется, легче поддерживать множественные агрегационные устройства и VRF при необходимости.

- Если планируем 2+ ISP — маршрутизатор/edge использует BGP с провайдерами; внутри сети — OSPF.

Политики безопасности и контроль доступа:

- Меж-VLAN трафик идёт через L3-коммутатор + ACL на SVI/фаервол (принцип «deny by default», затем белые правила).

- Для тонкой сегментации (per-client isolation) комбинируем: Private VLAN / AP client-isolation + RADIUS Dynamic VLAN assignment (если нужно назначать клиентам отдельные VLAN по RADIUS).

Итог: L3-агрегацию + OSPF внутри (два агрегатора/ядра в HA/стеке). На границе — высокопроизводительный фаервол/маршрутизатор (с поддержкой BGP при наличии 2 ISP). Это и поможет обеспечить бесперебойную сеть, а также разграничить права внутри сети.

Беспроводная сеть:

Разворачиваем Wi-Fi 6 (802.11ax) как основу. Если бюджет и локальные правила позволяют, использовать Wi-Fi 6E (6 GHz) для разгрузки 2.4/5 GHz. Это оптимальный подход для условий коворкинг - кафе. Оставляем архитектуру «AP-ready» для лёгкого перехода на Wi-Fi 7 (802.11be) в будущем, тк Wi-Fi 7 еще не подходит для такого потока клиентов.

Аутентификация / авторизация:

- Admin/Персонал/Устройства: WPA3-Enterprise (802.1X) + RADIUS (EAP-TLS или EAP-PEAP с MSCHAPv2 если нет PKI). Рекомендовано — EAP-TLS (сертификаты) для максимальной безопасности.

- Freelancers (основной клиентский SSID): Сaptive portal + OAuth (соцсети) для удобства регистрации. В этом случае backend captive portal делает динамическое назначение VLAN через RADIUS (RADIUS Reply — Tunnel/Framed-VLAN) или возвращает токен, а сеть помещает пользователя в VLAN FREELANCERS.

Для изоляции клиентов используется Client-isolation на SSID + при возможности Private VLAN на коммутаторе/AP для блокировки L2/L3 общения клиентов между собой. Дополнительно — сетевые ACL на SVI чтобы запретить межклиентский трафик.

Нефункциональные требования

Производительность:

Внешние/магистральные каналы (internet) - следует выбрать 1 Gbps симметричный (основной) + резервный канал от второго ISP (можно 200–500 Mbps) в режиме failover/ECMP/BGP. Тк 200 рабочих мест это пиковое потребление (стриминг, загрузки) может потребовать высокий агрегированный throughput; 1 Gbps — минимально практичный старт. Возможность быстрого апгрейда до 2.5 / 5 Gbps по мере роста.

Внутренняя магистраль:

- Core / aggregation uplinks: минимум 10 Gbps SFP+ между ядром и агрегацией.

- Aggregation access uplinks: 10 Gbps (SFP+) или, при распределённой модели, LACP 2×10G. Для участков с большим количеством AP/интенсивным трафиком — использовать 25 Gbps на ядре (если планируете масштаб и heavy traffic).

- Access AP uplinks: многопортовые PoE-коммутаторы должны иметь 1 Gbps порты для обычных AP; для AP с multi-gig (Wi-Fi 6E/7) рекомендуется 2.5/5 Gbps порты на AP или multi-gig uplink на коммутаторе.

Порты: лучше использовать multi-gig (2.5G/5G) или 1G с запасом, тк современные AP при высокой плотности и при поддержке нескольких радиочастот лучше работают на multi-gig uplink.

Доступность:

Для обеспечения стабильной работы сети коворкинга и предотвращения простоев необходимо предусмотреть систему резервирования и мониторинга оборудования.

Основная цель — гарантировать бесперебойный доступ пользователей к ресурсам сети и интернет-каналу даже при частичных отказах оборудования.

Требуемая доступность элементов сети:

- Для маршрутизатора, межсетевого экрана и коммутаторов ядра — не ниже 99,95 % (допустимый простой не более 4 часов в год).

- Для коммутаторов доступа и точек беспроводного доступа — 99,9 % (не более 9 часов простоя в год).

Меры обеспечения отказоустойчивости:

- Резервирование каналов связи.
Следует предусмотреть подключение к двум независимым провайдерам интернет-доступа. При отказе основного канала переключение должно выполняться автоматически.

- Резервирование оборудования.
Коммутаторы уровня агрегации объединяются в стек с функцией автоматического переключения при выходе из строя одного из устройств.
Маршрутизатор и межсетевой экран должны поддерживать режим высокой доступности (актив-резерв).

- Агрегация каналов.
Между уровнями доступа и агрегации рекомендуется использовать объединение физических каналов (аналог протокола LACP), что повышает пропускную способность и защищает от обрыва отдельного линка.

- Резервирование сервисов авторизации.
Сервера RADIUS и системы авторизации пользователей должны быть установлены в количестве не менее двух (основной и резервный) с синхронизацией данных.

- Питание и защита оборудования.
Все активные устройства необходимо подключить к источникам бесперебойного питания (ИБП) с резервом времени не менее 10–15 минут.
В распределительных шкафах рекомендуется предусмотреть стабилизаторы напряжения и систему вентиляции.

- Мониторинг.
В сети должна быть развернута система централизованного мониторинга, которая отслеживает состояние оборудования, нагрузку на каналы и своевременно уведомляет администратора о сбоях.

Требования к оборудованию

Для коворкинг кафе стоит использовать современное управляемое сетевое оборудование, обеспечивающее поддержку всех необходимых технологий сегментации, безопасности и беспроводного доступа. Ниже приведены основные характеристики для каждого уровня сети.

3.а. Коммутаторы доступа

Коммутаторы уровня доступа предназначены для подключения пользовательских устройств, точек беспроводного доступа и камер видеонаблюдения.

Основные характеристики:

- Количество портов — не менее 48 портов Ethernet 10/100/1000 Мбит/с для подключения рабочих мест и точек доступа.

- Наличие не менее 4 портов 10 Гбит/с (SFP+) для подключения к коммутаторам агрегации.

- Поддержка питания по технологии PoE+ (IEEE 802.3at), обеспечивающей питание точек доступа и IP-телефонов.

- Общий энергетический бюджет PoE — не менее 800–1000 Вт на коммутатор.

- Поддержка виртуальных локальных сетей (VLAN, 802.1Q) и приоритезации трафика (QoS).

- Наличие функций быстрого согласования связей (RSTP/MSTP) и аутентификации пользователей (802.1X).

- Управляемость через веб-интерфейс и консоль, поддержка SNMP для мониторинга.

- Возможность объединения коммутаторов в стек для упрощения управления и повышения отказоустойчивости.

3.б. Коммутаторы агрегации (ядра)

Коммутаторы агрегации выполняют функции маршрутизации между VLAN, объединяют коммутаторы доступа и обеспечивают подключение к маршрутизатору и межсетевому экрану.

Основные характеристики:

- Пропускная способность не менее 640 Гбит/с.

- Поддержка портов 10/25 Гбит/с (SFP+) для подключения оборудования уровня доступа.

- Наличие аппаратной поддержки маршрутизации по протоколу OSPF.

- Возможность объединения в стек или кластер с синхронизацией конфигурации.

- Поддержка механизмов качественного обслуживания (QoS), списков контроля доступа (ACL) и фильтрации трафика.

- Наличие резервируемых блоков питания и вентиляторов.

- Поддержка агрегации каналов (LACP) и резервирования соединений.

Функции:

- Межвлановая маршрутизация (L3-интерфейсы для VLAN 10, 20, 50, 100).

- Обеспечение связи между сегментами ADMIN, FREELANCERS, MGMT и SERVICE.

- Передача трафика на маршрутизатор и межсетевой экран.

3.в. Маршрутизатор и межсетевой экран

Маршрутизатор и межсетевой экран (МСЭ) обеспечивают выход в Интернет, защиту от внешних угроз и разделение сетевых зон по уровням доступа.

Основные характеристики:

- Пропускная способность при включённых функциях фильтрации и контроля — не менее 2–3 Гбит/с.

- Поддержка не менее 8 логических зон безопасности (MGMT, ADMIN, FREELANCERS, SERVICES, CAMERAS, GUEST, DMZ, INTERNET).

- Наличие функций межсетевого экрана, NAT, антивирусной фильтрации и системы предотвращения вторжений (IPS).

- Поддержка VPN-соединений (IPsec и SSL) для удалённого доступа сотрудников.

- Возможность организации режима высокой доступности (актив-резерв).

- Поддержка журналирования событий и передачи логов на централизованный сервер.

- Наличие двух интерфейсов WAN для подключения к разным провайдерам и функции автоматического переключения при отказе.

Функции:

- Контроль и фильтрация межсетевого обмена между VLAN.

- Ограничение доступа пользователей к внутренним ресурсам.

- Организация безопасного выхода в Интернет.

- Поддержка авторизации пользователей через сервер RADIUS и Captive Portal.

3.г. Точки беспроводного доступа

Так как основным способом подключения пользователей к сети является Wi-Fi, особое внимание уделяется выбору точек доступа.

Основные характеристики:

- Поддержка стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax), а при возможности — Wi-Fi 6E (диапазон 6 ГГц).

- Поддержка функций бесшовного роуминга (802.11k, 802.11v, 802.11r).

- Поддержка аутентификации по стандарту WPA3-Enterprise и интеграции с сервером RADIUS.

- Возможность организации гостевого доступа через веб-портал с авторизацией через социальные сети.

- Поддержка изоляции клиентов внутри одной беспроводной сети.

- Питание по PoE+ (до 30 Вт на устройство).

- Поддержка централизованного управления и обновления прошивок.

Примерное количество:
Ориентировочно 20 точек доступа для покрытия всего пространства коворкинга с учётом плотности 15–20 клиентов на одну точку

Требования к сетевой безопасности

Сетевая безопасность является ключевым элементом инфраструктуры коворкинга, так как сеть используется большим количеством независимых пользователей. Необходимо обеспечить защиту оборудования, данных и сервисов от несанкционированного доступа как со стороны внешних источников, так и между пользователями внутри сети.

Правила на межсетевом экране (МСЭ)

Межсетевой экран выполняет роль центрального средства защиты и разграничения доступа между VLAN.

Вся маршрутизация между сегментами должна проходить через МСЭ, где применяются следующие правила:

| Источник | Назначение | Разрешённые порты/сервисы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| VLAN 100 (Фрилансеры) | Интернет | 80, 443 | Доступ к внешним ресурсам |
| VLAN 100 (Фрилансеры) | VLAN 50 (Сервисы) | 9100 | Печать на общих принтерах |
| VLAN 100 (Фрилансеры) | VLAN 20, VLAN 10 | Запрещено | Полная изоляция клиентов |
| VLAN 20 (Администрация) | VLAN 10 (Управление) | 22, 443 | Администрирование оборудования |
| VLAN 20 (Администрация) | Интернет | 80, 443 | Общий доступ |
| VLAN 10 (Управление) | Все VLAN | По необходимости | Управление сетевыми устройствами |
| VLAN 50 (Сервисы) | VLAN 20, VLAN 100 | Только служебные порты | Печать, авторизация, камеры |

Все неиспользуемые и потенциально опасные порты должны быть закрыты.

Трафик между клиентами внутри VLAN 100 блокируется функцией «изоляции клиентов» (Client Isolation) и политикой Private VLAN.

Политика доступа в Интернет

Для различных категорий пользователей устанавливаются отдельные правила доступа в Интернет:

- Фрилансеры (гости коворкинга):

  - Доступ предоставляется после авторизации через веб-портал (Captive Portal) или через социальные сети.

  - Пользователь получает динамический IP-адрес из VLAN 100.

  - Разрешён доступ только к внешним веб-ресурсам (HTTP, HTTPS).

  - Запрещён доступ к внутренним VLAN и локальным устройствам.

  - Время сессии может быть ограничено (например, 8 часов).

  - Применяется контентная фильтрация для блокировки вредоносных и нежелательных категорий сайтов.

- Сотрудники администрации:

  - Доступ предоставляется без ограничений, но весь исходящий трафик проходит через антивирусную и контентную фильтрацию на уровне МСЭ.

  - Действия пользователей логируются в системе журналирования.

  - Разрешается подключение к внутренним ресурсам (сервер, камеры, система контроля доступа).

- Служебное оборудование (камеры, точки доступа, коммутаторы):

  - Не имеет прямого выхода в Интернет.

  - Доступ разрешён только к внутренним сервисам (например, обновление прошивок с доверенных адресов).

Безопасный удалённый доступ

Для удалённой работы сотрудников предусмотрено использование VPN-подключения.
Применяется технология IPsec VPN или SSL VPN с двухфакторной аутентификацией.

Основные требования:

- Аутентификация пользователей через сервер RADIUS.

- Передача данных в зашифрованном виде (AES-256).

- Поддержка не менее 20 одновременных подключений.

- Автоматическое завершение неактивных сессий через заданный интервал времени.

- Журналирование подключений с фиксацией IP-адресов и времени входа.

- При подключении назначается IP-адрес из отдельного пула, не совпадающего с адресами локальных VLAN.

- Разрешается доступ только к VLAN 20 (администрация) и VLAN 10 (управление).

Требования к подключению к Интернет

Для обеспечения надёжной связи и бесперебойной работы пользователей необходимо предусмотреть основные и резервные каналы подключения к Интернету.

- Основной канал:

  - Пропускная способность — не менее 1 Гбит/с симметрично.

  - Возможность увеличения до 2,5–5 Гбит/с без модернизации оборудования.

  - Канал должен предоставляться оператором с гарантией SLA не ниже 99,95 %.

- Резервный канал:

  - Пропускная способность — не менее 300–500 Мбит/с.

  - Используется для автоматического переключения при отказе основного.

  - Подключается через независимого провайдера связи.

- Отказоустойчивость и маршрутизация:

  - Автоматическое переключение между каналами выполняется с помощью динамической маршрутизации (OSPF или BGP).

  - Межсетевой экран должен поддерживать резервирование WAN-интерфейсов и синхронизацию таблиц соединений при переключении.

- Мониторинг каналов:

- Система мониторинга должна контролировать доступность обоих каналов, фиксировать скорость передачи данных и уведомлять администратора при сбоях.